Генеральный план Муниципального образования «Краснодонецкое сельское поселение» Белокалитвинского муниципального района Ростовской области [image: image5.png]




	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОДОНЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» БЕЛОКАЛИТВЕНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1


	ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

	

	№ 326/2008 - ПЗ



	        Директор ООО«ГрафИнфо»                                       В.А. Кузьмичёв
       Руководитель проекта                                                   Т.А. Грозина

Великий Новгород

2011г




Состав авторского коллектива

	Раздел
	Должность
	Исполнители

	Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика
	Главный архитектор проекта - руководитель проекта.

инженер
	Грозина Т.А.

Камендова Т.С.

	Юридическое сопровождение
	юрисконсульт


	Громов Б.В.



	Экономическое развитие
	заместитель начальника отдела
	кандидат технических наук, с.н.с.  Соколов Ю.Н.

	Природные условия и оценка состояния окружающей среды
	начальник отдела генерального плана
	Шлёнская Т.А.

	Инженерная инфраструктура

Водоснабжение, водоотведение

Теплоснабжение

Газоснабжение 

Электроснабжение

Телекоммуникации, связь
	главный инженер

ведущий инженер ВК

ведущий инженер по Т и В

инженер по Т и В

инженер по Т и В

ведущий инженер по электроснабжению

начальник отдела генерального плана


	Музафарова Г.Х.

Иванова Л.П.

Ведясова Л.В.

Иванов М.О.

Орлова Л.Л.

Лежанкин В.М.

Шлёнская Т.А.



	Транспортная инфраструктура


	ведущий инженер по инженерной подготовке территории

инженер по инженерной подготовке территории
	Грецу О.Н.

Гамаюнов О.Н.




Перечень текстовых и графических материалов

	№
	Наименование документа

	1. Текстовые материалы

	1. 
	Положения о территориальном планировании. Том 1

	2. 
	Обоснование проекта генерального плана. Том 2

	3. 
	План реализации генерального плана.

	2. Графические материалы

	1
	Ситуационный план расположения Краснодонецкого сельского поселения на территории муниципального района. М  1:50 000

	2
	План современного использования территории с отображением границ земель различных категорий.

Опорный план. М  1:25 000 

	3
	Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. М  1:25 000

	4
	Генеральный план развития Краснодонецкого сельского поселения. Основной чертеж. 

М  1:25 000

	5
	Схема планируемых границ функциональных зон. М  1:25 000

	6
	Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма. М  1:25000

	7
	Схема градостроительного развития системы общественных центров, размещения учреждений, предприятий обслуживания и градостроительной реорганизации производственных территорий. М  1:25 000

	8
	Схема транспортной инфраструктуры. М  1:25 000

	9
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

Магистральные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. М  1:25 000

	10
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

Магистральные сети и сооружения электроснабжения и связи. М  1:25 000

	11
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

Магистральные сети и сооружения газоснабжения и теплоснабжения. М  1:25 000

	12
	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера. М  1:25 000

	13
	План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт станица Краснодонецкая. М  1:5 000

	14
	План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Богатов. М  1:5 000

	15
	План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Насонтов. М  1:5 000

	16
	План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Нижнесеребряковский. М  1:5 000

	17
	План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт поселок Красноводский. М  1:5 000

	18
	План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Наумов. М  1:5 000

	19
	План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Ольховчик. М  1:5 000

	20
	План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Романов. М  1:5 000

	21
	План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Усть-Быстрый. М  1:5 000

	22
	План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Янов. М  1:5 000

	23
	Схема генерального плана. Основной чертеж. Населенный пункт станица Краснодонецкая. М 1:5000

	24
	Схема генерального плана. Основной чертеж. Населенный пункт хутор Богатов. М 1:5000

	25
	Схема генерального плана. Основной чертеж. Населенный пункт хутор Насонтов. М 1:5000

	26
	Схема генерального плана. Основной чертеж. Населенный пункт хутор Нижнесеребряковский. М 1:5000

	27
	Схема генерального плана. Основной чертеж. Населенный пункт поселок Красноводский. М 1:5000

	28
	Схема генерального плана. Основной чертеж. Населенный пункт хутор Наумов. М 1:5 000

	29
	Схема генерального плана. Основной чертеж. Населенный пункт хутор Ольховчик. 

М 1:5000

	30
	Схема генерального плана. Основной чертеж. Населенный пункт хутор Романов. М 1:5000

	31
	Схема генерального плана. Основной чертеж. Населенный пункт хутор Усть-Быстрый. 

М 1:5000

	32
	Схема генерального плана. Основной чертеж. Населенный пункт хутор Янов. М 1:5000

	33
	Схема планируемых границ функциональных зон. Населённый пункт станица Краснодонецкая. М 1:5000

	34
	Схема планируемых границ функциональных зон. Населённый пункт хутор Богатов. 

М 1:5000

	35
	Схема планируемых границ функциональных зон. Населённый пункт хутор Насонтов. 

М 1:5000

	36
	Схема планируемых границ функциональных зон. Населённый пункт хутор Нижнесеребряковский. М 1:5000

	37
	Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт станица Краснодонецкая. 

М 1:5000

	38
	Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт хутор Богатов. М 1:5000

	39
	Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт хутор Насонтов. М 1:5000

	40
	Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт хутор Нижнесеребряковский. 
М 1:5000

	41
	Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства.

Населенный пункт станица Краснодонецкая. М  1:5 000

	42
	Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства.

Населенный пункт хутор Богатов. М  1:5 000

	43
	Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства.

Населенный пункт хутор Насонтов. М  1:5 000

	44
	Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства.

Населенный пункт хутор Нижнесеребряковский. М  1:5 000

	45
	Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населённый пункт станица Краснодонецкая. М  1:5 000

	46
	Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населённый пункт хутор Богатов. М  1:5 000

	47
	Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населённый пункт хутор Насонтов. М  1:5 000

	48
	Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населённый пункт хутор Нижнесеребряковский. М  1:5 000

	49
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт станица Краснодонецкая. М  1:5 000

	50
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт хутор Богатов. М  1:5 000 

	51
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт хутор Насонтов. М  1:5 000 

	52
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт хутор Нижнесеребряковский. М  1:5 000 

	53
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населённый пункт станица Краснодонецкая. М  1:5000

	54
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населённый пункт хутор Богатов. М  1:5000

	55
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населённый пункт хутор Насонтов. М  1:5000

	56
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населённый пункт хутор Нижнесеребряковский. М  1:5000

	57
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт станица Краснодонецкая. М 1:5000

	58
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети  и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Богатов. М 1:5000

	59
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети  и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Насонтов. М 1:5000

	60
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети  и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Нижнесеребряковский. М 1:5000

	61
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населённый пункт станица Краснодонецкая. М  1:5000

	62
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населённый пункт хутор Богатов. М  1:5000

	63
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населённый пункт хутор Насонтов. М  1:5000

	64
	Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населённый пункт хутор Нижнесеребряковский. М  1:5000

	
	Электронная версия проекта на CD


Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                                               Грозина Т.А.

Содержание
91. Введение.


112. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Краснодонецкого сельского поселения.


113.Перечень мероприятий по территориальному планированию.


113.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.


113.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Краснодонецкого сельского поселения.


153.1.2. Базовый прогноз численности населения.


154. Стратегические направления градостроительного развития Краснодонецкого сельского поселения


154.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.


164.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.


174.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.


174.2.2. Земли населенных пунктов.


174.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения


174.2.4. Земли водного фонда.


184.2.5. Земли лесного фонда.


185.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.


185.1. Развитие планировочной структуры станицы Краснодонецкая.


205.2. Развитие планировочной структуры х.Богатов.


215.3. Развитие планировочной структуры х.Насонтов.


235.4. Развитие планировочной структуры х.Нижнесеребряковский.


255.5. Планировочная структура хуторов Наумов, Романов, Усть-Быстрый, Янов.


255.6. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.


266. Жилой фонд и развитие жилых зон.


287. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.


298. Производственные территории.


309. Зоны рекреационного назначения.


3210. Зоны и объекты специального использования.


3210.1. Зона кладбища.


3311. Зоны сельскохозяйственного использования


3412. Баланс территории Муниципального образования «Краснодонецкое сельское поселение» Белокалитвенского района Ростовской области.


3613. Перечень мероприятий по территориальному планированию.


3613.1. Транспортная инфраструктура.


3613.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.


3713.1.2.Поселковый транспорт.


3813.1.3.Улично-дорожная сеть


3914. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.


3914.1. Водоснабжение и водоотведение.


4714.2. Теплоснабжение.


4914.3. Газоснабжение.


5214.4. Электроснабжение.


5314.5. Сети связи.


5414.6. Инженерная подготовка территории.


5615. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия


5616. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана


5717. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)


5717.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха.


5717.2.Мероприятия по охране водных ресурсов.


5817.3.Мероприятия по охране почвенного покрова.


5817.4.Мероприятия по санитарной очистке территории.


5917.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:


6018.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


6018.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.


6118.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.


6218.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.


6218.4. Меры противодействия терроризму.


6318.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.


6318.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


6318.7. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне.


65Заключение




1. Введение.

Генеральный план муниципального образования «Краснодонецкое сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области подготовлен в 2008-2009 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (город Великий Новгород) на основании Муниципального контракта № 326 от 17 ноября 2008 года и в соответствии с техническим заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений Белокалитвинского района Ростовской области.

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования Краснодонецкое сельское поселение подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана Краснодонецкого сельского поселения Белокалитвенского района Ростовской области. Положения о территориальном планировании включают в себя:

1)цели и задачи территориального планирования;

2)перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана Краснодонецкого сельского поселении Белокалитвенского района Ростовской области должны содержаться: 

· установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

· предложения по установлению границ населенных пунктов;

· решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

· градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

· установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

· предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения поселков;

· меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· меры по улучшению экологической обстановки;

· первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана) Краснодонецкого сельского поселения связана не столько с устарелостью ранее утвержденной градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу. Основой для разработки градорегулирующих документов, проектов планировки отдельных территорий поселения, проектов застройки, межевания, зонирования, транспортных и инженерных схем. 

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II  этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г. 

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана. 

Проект выполнен при организационном и творческом участии отдела архитектуры Белокалитвенского района.

2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Краснодонецкого сельского поселения.

Муниципальное образование Краснодонецкое сельское поселение — развитый социально-экономический и крупный агротехнический центр Белокалитвенского района.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития  сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Краснодонецкое сельское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенном пункте. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Краснодонецкого сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Краснодонецкого сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Муниципальное образование «Краснодонецкое сельское поселение» — одно из поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, является территорией, объединяющей 10 населенных пунктов и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество среды проживания: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость населенного пункта, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования «Краснодонецкое сельское поселение» не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенных пунктах. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

В настоящее время в Краснодонецком сельском поселении действуют следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

1. Инвестиционная программа Белокалитвинского района на 2009-2011 гг.

2. Целевая программа «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы»

Кроме того, на территории Белокалитвинского района и, в том числе в Краснодонецком сельском поселении, активно реализуются областные целевые программы:

1. Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

2. Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

3. Инвестиционная программа Ростовской области на 2009 год.

4. Концепция создания градоформирующих комплексов в городах Ростовской области.

5. Областная программа по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области на 2009 год.

6. Областная целевая программа поддержки экспорта в Ростовской области на 2009-2010 годы.

7. Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

8. Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

9. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2008-2010 годы».

10. Областная целевая программа «Развитие туризма в Ростовской области» на 2008-2010 годы.

11. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года

К наиболее характерным преимуществам Краснодонецкого сельского поселения относится протекание судоходной реки Северский Донец по западной и юго-западной границе поселения, наличие развитого сельскохозяйственного производства (растениеводство, животноводство), расширение трудового потенциала района.

Основными направлениями в развитии экономики поселения является сельскохозяйственное производство.

Для достижения этих целей развития Краснодонецкого сельского поселения необходима реализация следующих стратегических целей:

· Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории поселения:

· Обеспечение эффективного использования инвестиционных возможностей не столько поселения, района и области, сколько частных инвесторов;

· Привлечение инвестиционных ресурсов для обеспечения развития территории;

· Реализация на территории поселения  инвестиционных  программ и проектов.

В ходе реализации  выше указанных целей на территории поселения должны быть решены задачи: 
· создание благоприятного предпринимательского (хозяйственного) климата и значительное увеличение на основе этого объемов привлекаемых инвестиций;

· формирование более сбалансированной структуры экономики с активной инновационной составляющей и оказанием первоочередного внимания развитию высокотехнологичных производств;

· проведение реформы местных финансов, увеличение доходной базы местного бюджета и повышение эффективности ее использования;

· повышение эффективности использования муниципальной собственности.

Технологическое перевооружение промышленных и коммунальных предприятий, внедрение современных природоохранных технологий и развитие инфраструктуры, позволят снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество среды обитания населения, обеспечив комфортные условия для проживания различных категорий граждан. 

Необходимыми условиями для этого являются:

· диверсификация экономики, активная политика в решении вопросов привлечения, удержания и профессиональной подготовки кадров;

· активная политика по закреплению талантливой молодежи, воспитанию предпринимательских качеств и созданию условий для самореализации; 

· обеспечение экологической безопасности и поддержание инфраструктуры;

· развитие социального партнерства, укрепление гражданского общества.

Необходимо отметить, что основанием для оптимистического прогноза в области развития поселения является действие на территории Ростовской области целого ряда программ и законов.

Прогнозируемые капитальные вложения в экономику поселения уже на ближайшие годы за счет бюджетных средств сформированы на основании предложений по социально-экономическому развитию муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского района, на 2009-2011 годы и в соответствии с предельными объемами бюджетного финансирования за счет Фонда софинансирования расходов на капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на очередной финансовый год и плановый период.

В целях создания режима максимального благополучия для субъектов инвестиционной деятельности на территории Белокалитвинского района оказывается поддержка предприятиям по реализации инвестиционных проектов в рамках действия:

- Областного закона от 01.10.2004 г. № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»;

- Постановления Администрации Ростовской области от 16.08.2005 г. № 91 «О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета»;

- Решения коллегии Администрации Ростовской области от 27.02.2006 г. №4 «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов на территории области» для тех инвесторов, стоимость проектов которых более 100 млн. рублей»;

- Постановления Администрации Ростовской области от 20.10.2006 г. № 420 «О Порядке организации разработки и реализации областных целевых программ и Порядке формирования проекта инвестиционной программы Ростовской области» и соответствующего постановления Главы Белокалитвинского района;

- Постановления Главы Белокалитвинского района от 30.06.2008 г. № 540 «О порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»;

В соответствии с постановлением Главы Белокалитвинского района от 09.04.2007г. №326 «О межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Белокалитвинского района» при Администрации Белокалитвинского района создана и действует межведомственная комиссия по размещению производительных сил. 

Все вышеуказанные меры непосредственно относятся к Краснодонецкому сельскому поселению.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства и птицеводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве и птицеводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Краснодонецкого сельского  поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Расширение добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе.

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3.Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

Большое значение для развития экономики поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами. 

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания. 

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. Развитие туристско–рекреационной отрасли, спортивного и охотничьего туризма, индустрии гостеприимства и народных промыслов, особенно, в зоне, прилегающей к г.Белая Калитва.

2. Освоение и развитие сферы придорожного сервиса, общественного питания и сопутствующих бизнесов. 

В рамках реализации программы развития туризма, используя богатое историческое прошлое региона, наличие природных, рекреационных и культурных факторов предлагается создание современной туристско-рекреационной инфраструктуры, которая будет способствовать расширению спектра услуг, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономического благосостояния населения. 

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения муниципального образования Краснодонецкое сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами по данным паспорта поселения на 2009  год составила 3415 человек. За период 2007-2009 гг. в более крупных населенных пунктах отмечается незначительный рост численности населения, в то время как в более малых население продолжает убывать  значительными темпами.
Концепция демографического развития Краснодонецкого сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников: 

· проведения активной политики поощрения рождаемости;

· осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

· использование миграционного потенциала.

Таким образом, численность населения Краснодонецкого сельского поселения на расчетный срок принята 5974 человек.

Распределение населения по населенным пунктам Краснодонецкого сельского поселения приведено в таблице 3.1.2.1.

Таблица 3.1.2.1
	Наименование населенного пункта
	Современное состояние, чел
	Прогноз развития

2015г.,чел.
	Прогноз развития

2029г., чел

	ст-ца Краснодонецкая
	1236
	1360
	1700

	х.Богатов
	672
	695
	750

	п. Красноводский 
	0
	0
	4

	х.Насонтов
	472
	490
	530

	х.Наумов 
	72
	73
	74

	х.Нижнесеребряковский
	587
	605
	625

	х.Ольховчик 
	0
	3
	3

	х.Романов
	88
	88
	100

	х.Усть-Быстрый
	273
	275
	300

	х.Янов  
	25
	25
	3

	Всего по поселению
	3415
	3614
	4116


В связи с предусмотренной возможностью перевода территории огороднического использования под индивидуальную жилую застройку (фактически существующую) численность населения хутора Богатов дополнительно увеличится на 1858 человек за счет миграционного притока населения.

4. Стратегические направления градостроительного развития Краснодонецкого сельского поселения

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

Муниципальное образование Краснодонецкое сельское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 № 244-ЗС Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Белокалитвенский район и муниципальных образований в его составе" является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в станице Краснодонецкая.
В составе материалов генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, включаются только карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства в границах указанного муниципального образования, а также материалы по обоснованию зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Согласно действующему законодательству генеральные планы не содержат материалов по обоснованию изменения границ муниципальных образований.

В соответствии с новой редакцией ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В частности, в соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам».

В основу Генерального плана Краснодонецкого сельского поселения положена концепция устойчивого развития. 

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к генеральному плану Краснодонецкого сельского поселения.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Краснодонецкого сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического и транспортного центра Ростовской области. Стратегической целью развития поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Генеральным планом Краснодонецкого сельского поселения предлагается развитие следующих населенных пунктов: станица Краснодонецкая, хутор Богатов, хутор Насонтов, хутор Нижнесеребряковский.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Краснодонецкого сельского поселения.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Краснодонецкого сельское поселение, границы населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Общая площадь земель Муниципальное образование «Краснодонецкое сельское поселение» в административных границах составляет 32500 га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

	№

п/п
	Территории
	Современное использование
	Расчетный срок

	
	
	Га
	%
	Га
	%

	1
	Краснодонецкого сельское поселение
	32500
	100
	32500
	100

	I
	Земли сельскохозяйственного назначения
	30150
	92,77
	29760
	91,57

	II
	Земли населенных пунктов
	899
	2,77
	1295
	3,98

	III
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	90
	0,28
	88
	0,27

	IV
	Земли особо охраняемых территорий
	-
	0,00
	-
	0,00

	V
	Земли лесного фонда
	1009
	3,10
	1009
	3,10

	VI
	Земли водного фонда
	352
	1,08
	348
	1,07

	VII
	Земли запаса
	-
	0,00
	-
	0,00


4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения на расчетный срок уменьшится на 390га вследствие перевода в земли населенных пунктов и составит 29760 га.
4.2.2. Земли населенных пунктов.

Схемы существующей и планируемой границы населенных пунктов разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Краснодонецкому сельского поселения, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Площадь земель населенных пунктов на расчетный срок увеличится на 396га за счет перевода:

· из земель сельскохозяйственного назначения 390га

· из земель промышленности – 2 га

· из земель водного фонда - 4 га, 

и составит 1295 га.

Распределение земель по населенным пунктам представлено в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1

	Наименование населенного пункта
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	Территория, га
	%
	Территория, га
	%

	Станица Краснодонецкая
	260
	28,92
	318
	25,3

	Хутор Богатов
	153
	17,02
	428
	34,05

	Поселок Красноводский 
	3,6
	0,40
	3,6
	0,29


	Хутор Насонтов
	101
	11,23
	122
	9,71

	Хутор Наумов
	37
	4,12
	37
	2,94

	Хутор Нижнесеребряковский
	135
	15,02
	176
	14

	Хутор Ольхович
	27,2
	3,03
	27,2
	2,16

	Хутор Романов
	73
	8,12
	73
	5,81

	Хутор Усть-Быстрый
	77
	8,57
	77
	6,13

	Хутор Янов
	32
	3,56
	32
	2,55

	ИТОГО
	899
	100
	1295
	100


На расчетный срок генеральным планом предусматривается увеличение площади следующих населенных пунктов:

- Станица Краснодонецкая – на 58 га;

- Хутор Богатов – на 275 га;

- Хутор Насонтов – на 21 га;

- Хутор Нижнесеребряковский – на 41 га.

Границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, после принятия генерального плана Краснодонецкого сельского поселения должны быть утверждены в установленном законодательством порядке.

4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Площадь земель промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения уменьшится на 2 га за счет перевода в земли населенных пунктов и составит 88га.
4.2.4. Земли водного фонда.

Площадь земель водного фонда уменьшится на 4 га за счет перевода в земли населенных пунктов. Площадь земель водного фонда на расчетный срок - 348 га
4.2.5. Земли лесного фонда.

Площадь земель данной категории на расчетный срок не изменится.
5.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

5.1. Развитие планировочной структуры станицы Краснодонецкая.

Планировочная структура станицы Краснодонецкая – система основных улиц и площадей, озелененные и водные пространства, зоны памятников истории и культуры несут историко-культурный и градостроительный ресурс, сохраняющий привычные, присущие данному поселку, черты и особенности.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры станицы Краснодонецкая с учетом характерных особенностей ландшафта и р. Северский Донец.

Планировочная структура станицы не имеет линейной структуры, станица развивалась хаотично. Станица Краснодонецкая имеет вытянутую форму вдоль реки Северский Донец. Как следствие река является ограничением развития станицы в южном направлении. Ограничением развития станицы в восточном направлении является балка и значительные перепады рельефа, в северном направлении – санитарно-защитные зоны от производственных предприятий и складов ГСМ. Как следствие развитие станицы Краснодонецкая предполагается в западном направлении. 

В кварталах 1-10 отводятся участки под индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами - коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Учитываются особенности демографического состава населения. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.
Для целей доведения показателей культурно-бытового обслуживания населения до норм в станице Краснодонецкая, генеральным планом в квартале 11 отведены участки под строительство гостиницы на 40 мест, предприятий общественного питания и торгового центра, в квартале 12 будет расположен культурно-спортивный комплекс на 450 мест со стадионом и предприятие общественного питания, в квартале 14 предусмотрено строительство детский сад на 25 мест и учреждения внешкольного образования на 25 мест. 

В кварталах 13 и 15 генеральным планом предполагается размещение пожарного депо на 2 автомобиля и комбината бытового обслуживания, банно-оздоровительного комплекса на 20 мест соответственно. 

Для целей отдыха местного населения и гостей станицы в кварталах 16 и 17 будут благоустроены парки и скверы.

[image: image1.jpg]



Рис. 5.1.1. Схема станицы Краснодонецкая.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

	№ кв.
	Наименование территории
	Площадь участка, га
	Площадь ОД помещений, тыс.м2
	Очередь строительства

	1
	ИЖС
	1,74
	
	2

	2
	ИЖС
	3,14
	
	2

	3
	ИЖС
	4,55
	
	2

	4
	ИЖС
	0,72
	
	1

	5
	ИЖС
	2,78
	
	2

	6
	ИЖС (спец. дома для инвалидов)
	1,63
	
	1

	7
	ИЖС
	4,00
	
	2

	8
	ИЖС
	3,88
	
	2

	9
	ИЖС
	0,70
	
	1

	10
	ИЖС
	3,62
	
	2

	
	Итого ИЖС:
	26,76
	
	

	11
	гостин. (40 мест), торг.центр
	1,42
	1,01
	2

	12
	КСК (450 мест), кафе (20 мест)
	4,26
	3,04
	2

	14
	д/с (25 мест), внешкол. образов (25 мест)
	2,76
	1,97
	2

	13
	Пож.депо (2 машины)
	0,99
	0,71
	2

	15
	КБО, бани оздоровительный комплекс (20 мест)
	2,46
	1,76
	2


5.2. Развитие планировочной структуры х.Богатов.

Планировочная структура хутора Богатов – система основных улиц и площадей, озелененные и водные пространства, зоны памятников истории и культуры несут историко-культурный и градостроительный ресурс, сохраняющий привычные, присущие данному поселку, черты и особенности.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры хутора Богатов с учетом характерных особенностей ландшафта и р. Северский Донец.

[image: image2.jpg]



Рис. 5.2.1. Схема хутора Богатов.
Планировочная структура хутора не имеет линейной структуры, хутор развивалась хаотично. Населенный пункт имеет вытянутую форму вдоль реки. Ограничением в развитии хутора Богатов являются балки с северо-восточной и юго-восточной сторон. Развитие хутора предлагается в северном и восточном направлениях.

Таким образом, генеральным планом предполагается включение в границы населенного пункта территорий садово-огороднических объединений и перевод их в индивидуальную жилую застройку, кварталы 1, 2, 3. Южнее, в кварталах 4, 5, 6, 7 отведены территории под индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками. Также под индивидуальную жилую застройку отведен квартал 8 в восточной части хутора. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами - коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Учитываются особенности демографического состава населения. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Для целей доведения показателей культурно-бытового обслуживания населения до норм в хуторе Богатов, генеральным планом предлагается строительство общеобразовательной школы на 300 мест (квартал 9), детский сад на 75 мест (квартал 11), культурно-спортивный комплекс на 450 мест со спортплощадкой открытого типа и предприятие общественного питания на 20 мест (квартал 12), торговый центр с кафе на 20 мест (квартал 10), станция скорой медицинской помощи (квартал 13), пожарное депо на 2 автомобиля (квартал 14), комбинат бытового обслуживания и банно-оздоровительный комплекс на 20 мест (квартал 15).

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

	№ кв.
	Наименование территории
	Площадь участка, га
	Площадь ОД помещений, тыс.м2
	Очередь строительства

	1
	ИЖС
	48,9
	
	2

	2
	ИЖС
	48,1
	
	2

	3
	ИЖС
	57,8
	
	2

	4
	ИЖС (для ветеранов)
	0,97
	
	2

	5
	ИЖС 
	3,20
	
	2

	6
	ИЖС
	1,70
	
	1

	7
	ИЖС
	1,50
	
	1

	8
	ИЖС
	2,20
	
	1

	 
	 Итого ИЖС:
	164,37
	
	

	9
	Школа (300 мест)
	1,3
	0,93
	1

	10
	торг.центр+кафе(20мест)
	3,7
	2,64
	2

	11
	детский сад (70 мест)
	1,1
	0,79
	1

	12
	КСК (450 мест)+стадион, кафе (20 мест)
	5,5
	3,93
	2

	13
	станция скорой помощи (1машина)
	0,2
	0,14
	1

	14
	Пож.депо (2 машины)
	0,8
	0,57
	2

	15
	КБО, баня (20 мест)
	2,2
	1,57
	2


5.3. Развитие планировочной структуры х.Насонтов.

Планировочная структура хутора Насонтов – система основных улиц и площадей, озелененные и водные пространства, зоны памятников истории и культуры несут историко-культурный и градостроительный ресурс, сохраняющий привычные, присущие данному поселку, черты и особенности.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры хутора Богатов с учетом характерных особенностей ландшафта и р. Быстрая.

Планировочная структура хутора не имеет линейной структуры, станица развивалась хаотично. Населенный пункт имеет вытянутую форму вдоль реки. Ограничением в развитии хутора Насонтов являются балки с южной, юго-восточной и северной сторон, а также река Быстрая с юго-восточной стороны населенного пункта. Техногенными ограничениями развития хутора являются санитарно-защитные зоны от МТФ, МТМ и складов ГСМ с севернее хутора, а с востока санитарно-защитная зона от механизированного тока. 

Развитие хутора предлагается в северо-восточном направлении.

Развитие жилой застройки генеральным планом предполагается в северо-восточной и юго-западной части хутора. Так в кварталах 1, 3, генеральным планом предполагается размещение индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. .В квартале 2 предлагается размещение специальных жилых домов для ветеранов войны, труда и одиноких престарелых. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами - коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

[image: image3.jpg]



Рис. 5.3.1. Схема хутора Насонтов.
Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем
Для целей доведения показателей культурно-бытового обслуживания населения до норм в хуторе Насонтов, генеральным планом предлагается строительство торгового центра и объекта общественного питания на 25 мест (квартал 5), комбинат бытового обслуживания и банно-оздоровительный комплекс на 20 мест (квартал 6), пожарное депо на 2 автомобиля (квартал 7), станция скорой медицинской помощи (квартал 8), отделение связи (квартал 9), а также культурно-спортивный комплекс на 350 мест с плоскостным спортивным сооружением (квартал 4).

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1

	№ кв.
	Наименование территории
	Площадь участка, га
	Площадь ОД помещений, тыс.м2
	Очередь строительства

	1
	ИЖС
	2,80
	
	1

	2
	ИЖС
	0,70
	
	1

	3
	ИЖС
	3,20
	
	2

	
	 Итого ИЖС:
	6,70
	
	

	4
	Общественно-деловая застройка (культурно-спортивный комплекс-350 мест)
	2,3
	1,64
	2

	5
	Общественно-деловая застройка (торговые помещения, кафе на 25 мест)
	3,5
	2,50
	2

	6
	Коммунально-складская застройка (КБО, баня на 20 мест)
	1,7
	1,21
	2

	7
	Коммунально-складская застройка (Пож.депо 2 машины)
	0,8
	0,57
	2

	8
	Общественно-деловая застройка (скорая помощь 1 машина)
	0,5
	0,36
	1

	9
	Общественно-деловая застройка (почта)
	0,3
	0,21
	1


5.4. Развитие планировочной структуры х.Нижнесеребряковский.

Планировочная структура хутора Нижнесеребряковский – система основных улиц и площадей, озелененные и водные пространства, зоны памятников истории и культуры несут историко-культурный и градостроительный ресурс, сохраняющий привычные, присущие данному поселку, черты и особенности.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры хутора Нижнесеребряковский с учетом характерных особенностей ландшафта и р. Быстрая.

Планировочная структура хутора не имеет линейной структуры, станица развивалась хаотично. Населенный пункт имеет вытянутую форму вдоль реки. Ограничением в развитии хутора Нижнесеребряковский являются река Быстрая с западной стороны, балки с северной и восточной сторон. Развитие хутора предполагается в южном направлении.
Развитие жилой застройки генеральным планом предполагается в южной части хутора. Так в кварталах 1, 2, 3, 4 генеральным планом предполагается размещение индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами - коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. 

[image: image4.jpg]



Рис. 5.4.1. Схема хутора Нижнесеребряковский.
Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Для целей доведения показателей культурно-бытового обслуживания населения до норм в хуторе Нижнесеребряковский, генеральным планом предлагается строительство культурно-спортивного комплекса на 250 мест со стадионом открытого типа (квартал 5), торгового центра с объектом общественного питания на 25 мест (квартал 6), детского сада на 25 мест (квартал 7), комбината бытового обслуживания и банно-оздоровительного комплекса на 20 мест (квартал 8) и пожарного депо на 2 автомобиля (квартал 9).

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1

	№ кв.
	Наименование территории
	Площадь участка, га
	Площадь ОД помещений, тыс.м2
	Очередь строительства

	1
	ИЖС
	3,6
	
	1

	2
	ИЖС
	2,0
	
	2

	3
	ИЖС
	3,2
	
	1

	4
	ИЖС (для ветеранов)
	2,9
	
	2

	 
	Итого ИЖС:
	11,70
	
	

	5
	КСК (250 мест)
	6
	4,29
	2

	6
	торг.центр+кафе(25 мест)
	1,6
	1,14
	2

	7
	детский сад (25 мест)
	1,8
	1,29
	1

	9
	Пож.депо (2 машины)
	1,1
	0,79
	2

	8
	КБО, баня (20 мест)
	1,4
	1,00
	2


5.5. Планировочная структура хуторов Наумов, Романов, Усть-Быстрый, Янов.

1. Генеральным планом не предусматривается развитие жилой застройки хуторов.

2. В хуторах не планируется организация отдельной зоны общественно-деловой застройки и объектов соцкультбыта, в связи с чем, генеральным планом предусматривается устройство площадок для мобильных центров обслуживания населения (1-я ступень обслуживания – аптечные, продовольственные пункты и др.). Также при разработке правил землепользования и застройки в зонах индивидуальной жилой застройки (в том числе на территории личных подсобных хозяйств) необходимо предусмотреть устройство объектов обслуживания в основных видах разрешенного использования.

3. Необходимо организовать маршруты общественного транспорта на территории сельского поселения для создания условий мобильности населения и обеспечения доступности для жителей хуторов Наумов, Романов, Усть-Быстрый, Янов к местам приложения труда и объектам обслуживания, предусмотренных на территории развивающихся населенных пунктов (ст. Краснодонецкая, х. Богатов, х. Насонтов, х. Нижнесеребряковский).

5.6. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории. 

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

· результаты комплексного градостроительного анализа территории

· историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

· сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности. 

При разработке зонирования учитывались произведенные отводы, полученные от отдела архитектуры Белокалитвинского района.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона планируемой индивидуальной жилой застройки;

- зона общественно-деловой застройки;

- зона планируемой общественно-деловой застройки;

- зона парков, скверов;

- планируемая зона парков, скверов;

- зона природного ландшафта;

- зона зелёных насаждений;

- зона планируемых защитных зелёных насаждений;

- зона физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа;

- планируемая зона физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа;

- зона промышленного производства;

- зона коммунально-складских предприятий;

- планируемая зона коммунально-складских предприятий;

- зона планируемых объектов малого предпринимательства;

- зона специального назначения (кладбище);

- планируемая зона специального назначения (кладбище);

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселка.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

· уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

· ликвидация ветхого, аварийного фонда;

· наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 

· создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселка, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

· активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

· поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;
· повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Существующий жилой фонд Краснодонецкого сельского поселения составляет 55,9 т.м2..
Средняя жилищная обеспеченность по Краснодонецкому сельскому поселению на 2009 г составляет 16,4 м2 на человека.

На расчетный  период Генерального плана (2025г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Ветхими и аварийными жилым в Краснодонецком сельском поселении признаны 5,4 т.м2.
Расчет объемов жилищного строительства х.Богатов

	
	
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1
	Проектная численность населения
	чел.
	750

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3
	Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	22,5

	4
	Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	10,2

	5
	Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	-

	6
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	10,2

	7
	Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	12,3

	7.1
	из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	9,47

	7.2
	 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	2,83

	8
	Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	12,4

	8.1
	в том числе: 

 - свободных
	га
	9,57

	8.2
	- реконструируемых
	га
	2,83


Для размещения 12,3 тыс.м2 жилой застройки на расчетный срок потребуется территория 12,4 га. Из них 9,47 тыс.м2 будут расположены на новых территориях 9,57 га, а 2,83 тыс.м2 будут расположены на реконструируемых территориях в 2,83 га, за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Расчет объемов жилищного строительства ст.Краснодонецкая

	
	
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1
	Проектная численность населения
	чел.
	1700

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3
	Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	51

	4
	Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	23,06

	5
	Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	5,4

	6
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	17,66

	7
	Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	33,34

	7.1
	из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	26,49

	7.2
	 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	6,85

	8
	Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	33,67

	8.1
	в том числе: 

 - свободных
	га
	26,76

	8.2
	- реконструируемых
	га
	6,91


Для размещения 33,34 тыс.м2 жилой застройки на расчетный срок потребуется территория 33,67 га. Из них 26,49 тыс.м2 будут расположены на новых территориях 9,57 га, а 2,83 тыс.м2 будут расположены на реконструируемых территориях в 2,83 га, за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Расчет объемов жилищного строительства х.Нижнесеребряковский

	
	
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1
	Проектная численность населения
	чел.
	625

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3
	Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	18,8

	4
	Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	8,8

	5
	Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	-

	6
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	18,8

	7
	Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	10

	7.1
	из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	10


	7.2
	 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	-

	8
	Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	10,1

	8.1
	в том числе: 

 - свободных
	га
	10,1

	8.2
	- реконструируемых
	га
	-


Для размещения 11,58 тыс.м2 жилой застройки на расчетный срок потребуется территория 11,7 га. 

Расчет объемов жилищного строительства х.Насонтов

	
	
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1
	Проектная численность населения
	чел.
	530

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3
	Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	15,9

	4
	Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	6,57

	5
	Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	-

	6
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	6,57

	7
	Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	9,33

	7.1
	из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	6,63

	7.2
	 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	2,7

	8
	Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	9,72

	8.1
	в том числе: 

 - свободных
	га
	6,7

	8.2
	- реконструируемых
	га
	2,72


Для размещения 9,33 тыс.м2 жилой застройки на расчетный срок потребуется территория 9,72 га. Из них 6,63 тыс.м2 будут размещены на свободных территориях, а 2,7 тыс.м2 будут расположены на реконструируемых территориях, за счет уплотнения существующей жилой застройки.

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.
В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

· соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

· регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

· соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

· организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». 

На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания:

Станица Краснодонецкая:

- культурно-спортивный комплекс на 450 мест, кафе на 20 мест;

- детский сад на 25 мест и учреждение внешкольного образования на 25 мест;

- гостиницу на 40 мест, кафе на 20 мест;

- торговый центр, кафе на 30 мест.

Хутор Богатов:

- культурно-спортивный комплекс, стадион открытого типа, кафе на 30 мест;

- школа на 300 мест;

- детский сад на 70 мест;

- торговый центр, кафе на 40 мест;

- пожарное депо на 2 машины;

- комбинат бытового обслуживания и баня; - детский сад на 25 мест;

- культурно-спортивный комплекс;

- торговый центр и кафе на 25 мест;

- комбинат бытового обслуживания и баня на 20 мест;

- пожарное депо на 2 автомобиля.

- станция скорой медицинской помощи на 1 машину.

Хутор Насонтов:

- культурно-спортивный комплекс на 350 мест;

- торговый центр, кафе на 25 мест;

- станция скорой помощи на 1 машину;

- почтовое отделение;

- комбинат бытового обслуживания и баня на 20 мест;

- пожарное депо на 2 машины.

Хутор Нижнесеребряковский:
8. Производственные территории.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды. 

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития. 

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных зон:

· эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов 

· перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

· первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

· введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов,

· соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

· организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

· организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Основной задачей будет являться модернизация существующей базы производства с постепенным переводом ее современный технический и организационный уровень, что должно позволить увеличить промышленное производство, обеспечить первичную переработку и сохранность продукции, обеспечить стабильное развитие поселения на весь расчетный период (минимизировать влияние природного фактора на развитие).
Проектом предлагается упорядочить и частично увеличить территории коммунально-складских предприятий для размещения: комбината бытового обслуживания, площадок водопроводных сооружений, для развития малого предпринимательства.

9. Зоны рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-рекреационных территорий, которые включают зеленые насаждения, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на территории поселения, создают благоприятные условия для проживания населения. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», а также «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.2007 № 2.

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта (таблица 33 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»).

В Краснодонецком сельском поселении площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок составляет 46 м2 на человека.
Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

· поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

· понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

· снижение уровня шума;

· снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

· защита от ветров;

· выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

· положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

· общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного пункта (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

· ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения, озелененные придомовые территории, являющиеся частью общего имущества многоквартирных домов, а также озелененные территории, доступ на которые осуществляется на платной основе;

· специального назначения (на картах защитные зеленые насаждения) - озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Основу природного комплекса населенных пунктов составляют существующие массивы озелененных территорий искусственного и естественного происхождения, а также территории, специально резервируемые под озеленение, зоны экономической реставрации. Природный комплекс населенных пунктов – система природных и природно-техногенных комплексов, обеспечивающих поддержание экологического баланса путем компенсации и ассимиляции негативных антропогенных воздействий, регенерации воздуха и воды.

Формирование природного комплекса населенных пунктов как сети функционально непрерывного живого «зеленого» покрова является приоритетным направлением по реализации стратегии устойчивого развития и устойчивого существования населенных пунктов и является важнейшей составляющей разработки Генерального плана Краснодонецкого сельского поселения

В Генеральном плане решаются следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса населенных пунктов:

· формирование природного комплекса населенных пунктов, обеспечивающего экологически-безопасное развитие;

· сохранение зеленого фонда превышающего нормативные показатели для качественных условий проживания и оптимизации экологической ситуации;

· сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных достопримечательностей путем развития сети рекреационных зон;

· формирование парковых и рекреационных зон значения.

Генеральным планом определены границы существующих и проектируемых природно-рекреационных территорий и проведена их планировочная классификация.

Природный комплекс представляет собой систему взаимосвязанных природных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие в поселке.

Поселковые зеленые насаждения.

Для разработки природного комплекса поселкового озеленения были определены следующие принципы ее формирования:

· непрерывность и взаимосвязь всех элементов поселкового озеленения;

· территориальное и нормативное перераспределение с целью укрупнения озелененных территорий;

· поэтапность формирования объектов озеленения;

· использование метода «лесных культур» и быстро растущих насаждений при освоении парковых территорий;

· максимальное сохранение лесных массивов при дальнейшем градостроительном освоении территорий.

Адекватная экономическая оценка зеленого фонда является важнейшей составляющей эффективного экономического регулирования, использования и охраны зеленого фонда.

Проектные предложения развития планировочной структуры природного комплекса:

1.Озелененные пространства центральной части населенных пунктов должны подчеркивать и усиливать эстетические качества ансамблей площадей и застройки центра путем:

· преимущественного развития регулярных композиций и линейных планировочных структур с использованием разнообразных форм озеленения, скульптуры, водоемов, пейзажных форм зеленых группировок

· композиционное объединение расчлененных элементов застройки средствами озеленения

· концентрация наиболее выразительных элементов озеленения, внешнего благоустройства, элементов геопластики, декоративно-монументального искусства в узловых зонах скопления людей

· максимальное использование декоративных экзотов

· отсутствие декоративных питомников диктует необходимость широкого использования метода «лесных культур» при строительстве парковых объектов; увеличение площадей, газонов и цветников.

В связи с вышесказанным, проектным предложением является создание композиционного планировочного центра - ландшафтно-рекреационной зоны включающей в себя проектируемый парк, одна из задач которого планировочно связать административно-деловую и общественно-деловую зоны посредством озеленения и благоустройства. Здесь возможно применение пейзажной планировки с включением отдельных геометрически правильных планировочных форм. Данную рекреационную зону можно организовать как полифункциональный комплекс, с организацией искусственных водоемов, фонтанов, плоскостных досуговых учреждений. Решение организовать парковую среду в центре населенных пунктов повышает рекреационные ресурсы поселковой среды проживания.

Более того парк планировочно связан с проектными и существующими участками зеленых открытых пространств посредством улично-дорожной сети.

2. Озеленение территории селитебной зоны заключается в озеленении придомовых и пространств жилых групп, в создание придомовых садов. Основная функциональная роль озеленения этого типа – создание оптимальных санитарно-гигиенических условий для повседневного отдыха местных жителей, улучшение микроклиматического режима, защита от ветра, шума, пыли, излишней солнечной радиации.

3. Благоустройство санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и ветрозащитных полос заключается:

· сохранение естественной растительности с минимальными посадками пыле-, газоустойчивых декоративных полос вдоль пешеходных и автомобильных трасс;

· устройство ветрозащитных и снегозащитных сооружений в зонах господствующих ветров.
10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

· зона кладбища
10.1. Зона кладбища.

На территории Краснодонецкого сельского поселения расположено 9 кладбищ традиционного захоронения, общей площадью 5,6 га:

- 2 кладбища с северо-западной стороны хутора Богатов 0,8 и 0,3 га;

- севернее станицы Краснодонецкая, 2,2га;

- в северо-западной части хутора Усть-Быстрый, 0,5 га;

- в юго-западной части хутора Нижнесеребряковский, 0,9 га;

- в центральной части хутора Романов, 0,3 га;

- в западной части хутора Насонтов 0,3 га;

- в юго-западной части хутора Насонтов, 0,2 га;

- северо-восточнее хутора Ольховчик, 0,1 га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок 20 лет и коэффициента смертности, необходимый размер земельного участка составит 0,5га.

Проектом генерального плана Краснодонецкого сельского поселения предлагается размещение новых кладбищ:

- в 300 м северо-западнее хутора Усть-Быстрый площадью 0,7 га;

- в 260 м южнее хутора Нижнесеребряковский площадью 0,35 га;

- в 270 м севернее хутора Насонтов и в 2 км северо-западнее хутора Романов площадью 1,3 га, будет использоваться двумя населенными пунктами;

- в хуторе Янов продолжает использоваться существующее кладбище;

- в северной части станицы Краснодонецкая рядом с существующим кладбищем отводится территория в 0,9 га под размещение нового;

- в 400 м восточнее хутора Богатов площадью 2,6 га.

Территория старого кладбища:

· при переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

· использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

· вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

· производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

· в случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

11. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования представлены территориями садоводческих и огороднических объединений, на расчетный срок данные территории переводятся в зону индивидуальной жилой застройки.
12. Баланс территории Муниципального образования «Краснодонецкое сельское поселение» Белокалитвенского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Краснодонецкого сельского поселения. 

Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной и перспективной жилой застройки. Увеличится зона, занимаемая общественно-деловой застройкой, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Краснодонецкого сельского поселения представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

	№

п/п
	Территории
	Современное использование
	Расчетный срок

	
	
	Га
	%
	Га
	%

	1
	Краснодонецкое сельское поселение
	32500
	100
	32500
	100

	I
	Земли сельскохозяйственного назначения
	30150
	92,77
	29760
	91,57

	II
	Земли населенных пунктов
	899
	2,77
	1295
	3,98

	III
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	90
	0,28
	88
	0,27

	IV
	Земли особо охраняемых территорий
	-
	0,00
	-
	0,00

	VI
	Земли лесного фонда
	1009
	3,10
	1009
	3,10

	VII
	Земли водного фонда
	352
	1,08
	348
	1,07

	VIII
	Земли запаса
	-
	0,00
	-
	0,00

	1
	Станица Краснодонецкая
	260
	100
	318
	100

	1.1
	Жилая застройка всего, в том числе
	137,1
	52,73
	163,8
	51,51

	
	-индивидуальная
	137,1
	52,73
	163,8
	51,51

	1.2
	Общественно-деловая застройка, в том числе
	7,9
	3,04
	16,3
	5,13

	
	- зона культовых объектов 
	0,5
	0,19
	0,5
	0,16

	1.3
	Зоны рекреационного назначения, в том числе
	81,1
	31,19
	78,1
	24,56

	
	-зона природного ландшафта
	41,7
	16,04
	15,3
	4,81

	
	 -зона парков, скверов
	-
	- 
	0,9
	0,28

	
	-зона зелёных насаждений
	15,7
	6,04
	38,2
	12,01

	
	-зона, водных объектов
	23,7
	9,12
	23,7
	7,45

	1.4
	Зоны производственных предприятий, в том числе
	4,3
	1,65
	7,7
	2,42

	
	-зона промышленных предприятий
	0,4
	0,15
	0,4
	0,13

	
	-зона коммунально-складских предприятий
	3,8
	1,46
	7,3
	2,30

	1.5
	Зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры, в том числе
	29,6
	11,38
	52,1
	16,38

	2
	Хутор Богатов
	153
	100
	428
	100

	2.1
	Жилая застройка всего, в том числе
	77,2
	50,46
	241,6
	56,45

	
	-индивидуальная
	77,2
	50,46
	241,6
	56,45

	2.2
	Общественно-деловая застройка
	2,1
	1,37
	14
	3,27

	2.3
	Зоны рекреационного назначения, в том числе:
	55,3
	36,14
	116,6
	27,24

	
	-зона природного ландшафта
	23,7
	15,49
	26,3
	6,14

	
	- зона парков, скверов
	-
	-
	20,5
	4,79

	
	-зона водных объектов
	28,4
	18,56
	28,4
	6,64

	
	-зона зелёных насаждений
	3,2
	2,09
	41,4
	9,67

	2.4
	Зоны производственных предприятий, в том числе
	0,5
	0,33
	8
	1,87

	
	-зона коммунально-складских предприятий
	-
	-
	7,5
	1,75

	2.5
	Зоны специального назначения, в том числе
	1,2
	0,78
	1,2
	0,28

	
	-зона кладбищ
	1,2
	0,78
	1,2
	0,28

	2.6
	Зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры
	16,8
	10,98
	46,6
	10,89

	3
	Поселок Красноводский
	3,6
	100
	3,6
	100

	3.1
	Жилая застройка всего, в том числе
	1,5
	41,67
	1,5
	41,67

	
	-индивидуальная
	1,5
	41,67
	1,5
	41,67

	3.2
	Зоны рекреационного назначения
	0,2
	5,56
	0,2
	5,56

	3.3
	Зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры
	1,9
	52,78
	1,9
	52,78

	4
	Хутор Насонтов
	101
	100
	122
	100

	4.1
	Жилая застройка всего, в том числе
	66,4
	65,74
	73,1
	59,92

	
	-индивидуальная
	66,4
	65,74
	73,1
	59,92

	4.2
	Общественно-деловая застройка
	3,2
	3,17
	9,7
	7,95

	4.3
	Зоны рекреационного назначения, в том числе
	18,8
	18,61
	20,7
	16,97

	
	-зона природного ландшафта
	14,6
	14,46
	7,8
	6,39

	
	- зона парков, скверов
	-
	-
	2,6
	2,13

	
	-зона физкультурно-оздоровительных объектов
	-
	-
	3
	2,46

	
	-зона зелёных насаждений
	2,5
	2,48
	5,6
	4,59

	
	-зона водных объектов
	1,7
	1,68
	1,7
	1,39

	4.4
	Зоны производственных предприятий
	1
	0,99
	3,6
	2,95

	4.5
	Зоны специального назначения, в том числе
	0,5
	0,50
	0,5
	0,41

	
	-зона кладбищ
	0,5
	0,50
	0,5
	0,41

	4.6
	Зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры
	11,1
	10,99
	14,4
	11,80

	5
	Хутор Наумов
	37
	100
	37
	100

	5.1
	Жилая застройка всего, в том числе
	18,9
	51,08
	20,1
	54,32

	
	-индивидуальная
	18,9
	51,08
	20,1
	54,32

	5.2
	Общественно-деловая застройка
	-
	-
	-
	-

	5.3
	Зоны рекреационного назначения, в том числе
	11,3
	30,54
	10,9
	29,46

	5.4
	Зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры, в том числе
	6
	16,22
	6
	16,22

	5.5
	Зоны сельхоз использования, в том числе
	0,8
	2,16
	0
	 

	
	-садоводческие и огороднические объединения
	0,8
	2,16
	0
	 

	6
	Хутор Нижнесеребряковский
	135
	100
	176
	100

	6.1
	Жилая застройка всего, в том числе
	74,1
	54,89
	85,8
	48,75

	
	-индивидуальная
	74,1
	54,89
	85,8
	48,75

	6.2
	Общественно-деловая застройка
	2,2
	1,63
	11,6
	6,59

	6.3
	Зоны рекреационного назначения, в том числе
	35,5
	26,30
	41,7
	23,69

	
	-зона природного ландшафта
	30,5
	22,59
	15,9
	9,03

	
	- зона парков, скверов
	-
	-
	2,7
	1,53

	
	-зоны защитных зелёных насаждений
	3,7
	2,74
	21,8
	12,39

	
	-зона водных объектов
	1,3
	0,96
	1,3
	0,74

	6.4
	Зоны производственных предприятий, в том числе
	-
	-
	5,1
	2,90

	
	-зона коммунально-складских предприятий
	-
	-
	5,1
	2,90

	6.5
	Зоны специального назначения, в том числе
	0,9
	0,67
	0,9
	0,51

	
	-зона кладбищ
	0,9
	0,67
	0,9
	0,51

	6.6
	Зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры, в том числе
	20,4
	15,11
	29
	16,48

	6.7
	Зоны сельхоз использования
	1,9
	1,41
	1,9
	1,08

	7
	Хутор Ольховчик
	27,2
	100
	27,2
	100

	7.1
	Жилая застройка всего, в том числе
	3,7
	13,60
	3,7
	13,60

	
	-индивидуальная
	3,7
	13,60
	3,7
	13,60

	7.2
	Зоны рекреационного назначения
	23,5
	86,40
	23,5
	86,40

	8
	Хутор Романов
	73
	100
	73
	100

	8.1
	Жилая застройка всего, в том числе
	27,4
	37,53
	27,4
	37,53

	
	-индивидуальная
	27,4
	37,53
	27,4
	37,53

	8.2
	Общественно-деловая застройка
	-
	-
	0,5
	0,68

	8.3
	Зоны рекреационного назначения, в том числе
	30,2
	41,37
	32,3
	44,25

	8.4
	Зоны специального назначения, в том числе
	0,3
	0,41
	0,3
	0,41

	
	-зона кладбищ
	0,3
	0,41
	0,3
	0,41

	8.5
	Зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры, в том числе
	12,5
	17,12
	12,5
	17,12

	8.6
	Зоны сельхоз использования, в том числе
	2,6
	3,56
	-
	-

	
	-садоводческие и огороднические объединения
	2,6
	3,56
	-
	-

	9
	Хутор Усть-Быстрый
	77
	100
	77
	100

	9.1
	Жилая застройка всего, в том числе
	39,9
	51,82
	39,9
	51,82

	
	-индивидуальная
	39,9
	51,82
	39,9
	51,82

	9.2
	Общественно-деловая застройка
	0,4
	0,52
	0,4
	0,52

	9.3
	Зоны рекреационного назначения, в том числе
	26
	33,77
	26
	33,77

	9.4
	Зоны специального назначения, в том числе
	0,5
	0,65
	0,5
	0,65

	
	-зона кладбищ
	0,5
	0,65
	0,5
	0,65

	9.5
	Зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры, в том числе
	9
	11,69
	9
	11,69

	9.6
	Зоны сельхоз использования, в том числе
	1,7
	2,21
	1,7
	2,21

	
	-садоводческие и огороднические объединения
	1,7
	2,21
	1,7
	2,21

	10
	Хутор Янов
	32
	100
	32
	100

	10.1
	Жилая застройка всего, в том числе
	19,1
	59,69
	19,1
	59,69

	
	-индивидуальная
	19,1
	59,69
	19,1
	59,69

	10.2
	Общественно-деловая застройка
	0,3
	0,94
	0,3
	0,94

	10.3
	Зоны специального назначения, в том числе
	0,3
	0,94
	0,3
	0,94

	
	-зона кладбищ
	0,3
	0,94
	0,3
	0,94

	10.4
	Зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры, в том числе
	-
	-
	-
	-

	10.5
	Зоны сельхоз использования, в том числе
	0,6
	1,88
	-
	-

	
	-садоводческие и огороднические объединения
	0,6
	1,88
	-
	-


13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

13.1. Транспортная инфраструктура.

13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильными и железнодорожным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

· доведение параметров подходов к городу существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям;

· увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения города и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Пассажирский транспорт:

Перспективы развития транспортной деятельности в Краснодонецком сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.
Трубопроводный транспорт:

Перспективы развития трубопроводного транспорта на территории Краснодонецкого сельского поселения целиком и полностью связаны с планами государства, государственных монополий и крупных газодобывающих компаний по освоению новых производственных мощностей. Прогнозировать их крайне трудно. Администрация в этом случае обязана занимать позицию по соблюдению интересов населения в первую очередь в области здоровой среды обитания, а также укрепления социально-экономической базы.
13.1.2.Поселковый транспорт.

На современном этапе на территории Краснодонецкого сельского поселения действуют три автобусных маршрута.

На расчетный срок основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах поселка. 

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

На расчетный срок генерального плана уровень автомобилизации Краснодонецкого сельского поселения представлен в таблице 13.1.2.1.

Таблица 13.1.2.1

	№
	Населенный пункт
	Численность населения, чел.
	Расчетный срок

	
	
	первая очередь
	Расчетный срок
	Количество автомобилей
	Количество мотоциклов и мопедов
	Транспортных средств всего

	1
	ст-ца Краснодонецкая
	1,249
	1,700
	425
	255
	680

	2.
	х.Богатов
	0,677
	0,750
	188
	113
	300

	3.
	п. Красноводский
	0
	0,004
	1
	1
	2

	4.
	х.Насонтов
	0,477
	0,530
	133
	80
	212

	5.
	х.Наумов 
	0,073
	0,074
	19
	11
	30

	6.
	х.Нижнесеребряковский
	0,593
	0,625
	156
	94
	250

	7.
	х.Ольховчик   
	0,003
	0,003
	1
	0
	1

	8.
	х.Романов
	0,088
	0,100
	25
	15
	40

	9.
	х.Усть-Быстрый
	0,275
	0,300
	75
	45
	120

	10.
	х.Янов 
	0,025
	0,03
	8
	5
	12

	
	Итого:
	3,460
	4,116
	1029
	617
	1646


Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания. Устройство отдельных станций технического обслуживания автотранспорта в поселке не требуется. Техническое обслуживание и ремонт можно организовать и проводить на территории механических дворов по ремонту и хранению сельскохозяйственной техники.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. На современном этапе на территории сельского поселения расположен один автозаправочный комплекс в станице Краснодонецкая. Размещение дополнительных комплексов на расчетный срок не требуется.
13.1.3.Улично-дорожная сеть

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

· поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети);

· главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

· основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

· второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

· основная пешеходная улица (связь жилых домов расположенных в глубине квартала, с улицей);

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения: 

· сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)  в виде выраженных парно-параллельных направлений

· организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по ст. Краснодонецкая составит 21,1 км:

· главная улица – 3 км;

· основная улица в жилой застройке – 4,1 км;

· второстепенная улица в жилой застройке– 12,2 км;

· проезд – 1,8 км.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по х. Богатов составит 16,9 км:

· поселковая дорога – 0,4 км;

· главная улица – 2,1 км;

· основная улица в жилой застройке – 3,3 км;

· второстепенная улица в жилой застройке– 9,2 км;
· проезд – 1,9 км.
Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по х. Насонтов составит 7,8 км:

· поселковая дорога – 0,2 км;

· главная улица – 2,3 км;

· основная улица в жилой застройке – 1,2 км;

· второстепенная улица в жилой застройке– 3 км;

· проезд – 1,1 км.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по х.Нижнесеребряковский составит 13,5 км:

· поселковая дорога – 0,2 км;

· главная улица – 2,1 км;

· основная улица в жилой застройке – 1,8 км;

· второстепенная улица в жилой застройке– 6,8 км;

· проезд – 2,6 км.

14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

14.1. Водоснабжение и водоотведение.
ст. Краснодонецкая

Водоснабжение. 

Проектное предложение. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 +2х5 = 15 л/с (КСК на 450 мест);

Расчетноё количество одновременных пожаров – 1. Время тушения пожара – 3 часа.

Для гарантированного водоснабжения планируется:

- устройство двух новых артезианских скважин (с режимом работы одна рабочая, вторая - резервная) ожидаемой производительностью 200 м3/сут каждая, по аналогии с действующей скважиной;

- расширение площадки водопроводных сооружений с размещением на ней дополнительно к существующему резервуару: двух новых резервуаров чистой воды по 150 м3 и насосной станции второго подъёма с установкой в ней двух групп насосов: двух рабочих и одного резервного (q=20м3/час, Н=45м) для нормального режима водоснабжения, одного рабочего и одного резервного (q=120м3/час, Н=20м) для экстренного режима при пожаротушении;

- устройство повысительной насосной станции третьего подъема с установкой в ней насосов: одного рабочего и одного резервного (q=25м3/час, Н=45м) для северо-восточной части станицы;

- устройство водонапорной башни Рожновского (V=15 м3, Н=10 м) в самом высоком месте сети (северо-восточная часть станицы); 

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ø160÷63 мм ;

- переключение действующих сетей водопровода на вновь прокладываемые.

Так же в связи со значительным перепадом геодезических отметок (до 85 м) для уменьшения потерь напора воды во внутренних сетях водопровода, на вводах в здания, расположенные ниже геодезической отметки 40, проектом предусматривается установка регуляторов давления, позволяющих поддерживать давление во внутренних сетях водопровода не более 30 ÷ 45м.

На территориях, удалённых от кольцевых участков водопроводной сети, планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Так же планируется устройство разворотной площадки для пожарных машин и мотопомп 12х24 м на берегу р. Северский Донец. Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок (в том числе на берегу реки) принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м. 

Для внутреннего пожаротушения планируется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения. 

Водопроводные и водозаборные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определяются его границы. 

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø160÷63 мм согласно ГОСТ 18599-2001. 

На сети планируется устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. 

Для учёта расхода воды планируется устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. 

Водоотведение. 

Проектное предложение. 

В связи с тем, что противоположный берег р. Северский Донец заселён примерно на пять км на запад и на три на восток от ст. Краснодонецкой, что препятствует выпуску сточных вод в реку вблизи станицы, представляется целесообразным перекачивать сточные воды ст. Краснодонецкой в планируемую объединённую канализационную сеть п. Синегорский, п. Мельничный и п. Виноградный.

В связи с некомпактным расположением жилой застройки планируется устройство единой системы водоотведения для западной части ст. Краснодонецкая, согласно которой сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных канализационных коллекторов отводятся  в планируемую канализационную сеть посёлка Мельничный.
Переход напорными канализационными линиями через реку Северский Донец планируется осуществить дюкером в две линии Ø150 мм (одна - рабочая, другая - резервная) из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией. Дюкер укладывается в траншее, разрабатываемой в дне водоема. Проектом предусматривается камеры аварийного сброса, местоположение которых будет определяться при рабочем проектировании. Характеристики дюкера (длина и глубина заложения труб и т.д.) уточняются при рабочем проектировании и согласовываются с органами санитарно-эпидемиологической службы и охраны рыбных запасов и с органами речного флота.
Так как часть жилой зоны ст. Краснодонецкой находится в водоохранной зоне реки, при размещении там элементов систем водоотведения планируется:

· безраструбное соединение отводящих трубопроводов;

· люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

· оснащение канализационных насосных станций наземными павильонами, входные двери в которые выполняются металлическими с водонепроницаемым уплотнителем;

· использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

· нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Кроме того для жилых домов расположенных в зонах, неохваченных централизованной системой водоотведения, проектом рекомендуется оснащение их блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).
х. Богатов.

Водоснабжение.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 15л/с;

- на внутреннее –  2х2,5л/с (клуб на 250 мест с эстрадой).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

В качестве источника водоснабжения х.Богатов проектом предлагается устройство двух артезианских скважин к юго-западу от хутора Богатов в долине реки Северский Донец(аналогом служат существующие скважины птицефабрики , которые расположены на землях х. Богатов в 500 м западнее жилой зоны,  дебит каждой артскважины составляет 22 м³/час), одна  скважина будет рабочей, а вторая резервной. 

По водоводу диаметром 110 мм вода подаётся на площадку водопроводных сооружений, размещаемую на северо-западной окраине хутора. На площадке водопроводных сооружений планируется разместить два резервуара чистой воды по 200 м³ каждый и насосную станцию второго подъёма (q=30,5м³/час, Н=25м), которая подаёт воду непосредственно в водопроводную сеть хутора. 

Проектом предлагается устройство кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода хутора, диаметром 160÷110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001(диаметр 160 мм предлагается для "обвязки" площадки водопроводных сооружений ).

В качестве контррезервуара предлагается водонапорная башня с баком ёмкостью 50м³ и высотой ствола 15м.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом планируется устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

 Водомерным узлом планируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трёх поясов в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определяются его границы.

Водоотведение.

Проектом предлагается устройство единой системы водоотведения  хутора Богатов, согласно которой сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся в общепоселковую канализационную насосную станцию КНС-2, перекачивающей сточные воды по двум коллекторам диаметром 160мм на  канализационные очистные сооружения из водонепроницаемых материалов блочно-модульного типа фирмы «ЭКОС» производительностью 400м³/сут полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим выпуском рассеянного типа в реку Северский Донец.

Чтобы не увеличивать мощность канализационных очистных сооружений  рекомендуется предусмотреть регулирующую ёмкость из расчёта разницы суточной неравномерности. Планируемые  канализационные очистные сооружения сточных вод предлагается разместить к юго-востоку от х. Ольховик не ближе 200 м от его жилой зоны. 

Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются в р. Северский Донец. Ближайший населённый пункт станица Краснодонецкая расположен в 11 км ниже по течению реки.

Так как  часть жилой застройки х. Богатов размещена в водоохранной зоне реки Северский Донец, при размещении там элементов системы водоотведения проектом предусматривается:

· безраструбное соединение отводящих трубопроводов;

· люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

· оснащение канализационной насосной станции наземным павильоном, входная дверь в которую выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

· использование в конструкциях канализационных колодцев и насосной станции водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

· нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

х. Насонтов

Водоснабжение. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее –  2х2,5 = 5 л/с (КСК на 200 мест с эстрадой);

Расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

В качестве источника водоснабжения х.Насонтов планируется:

· использовать  существующую арт.скважину производительностью 3м³/час в качестве резервной ;

· пробурить на северной  окраине 2 рабочие арт.скважины.
Также планируется:

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды по 150 м3 и насосной станции второго подъема с установкой в ней двух групп насосов: двух рабочих и одного резервного (q=20м3/час, Н=20м) для нормального режима водоснабжения, одного рабочего и одного резервного (q=72м3/час, Н=20м) для экстренного режима при пожаротушении;

- устройство водонапорной башни V=50м³. Н=12м на площадке водопроводных сооружений, существующая водонапорная башня остаётся на случай  не предвиденных ситуачий; 

- устройство кольцевых сетей с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметрами 160÷63 мм;

- переключение действующей сети водопровода на вновь прокладываемые.

Планируемую  водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø160÷63 мм согласно ГОСТ 18599-2001. 

На сети планируется устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. 

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. 

Водомерным узлом рекомендуется также оснастить насосную второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения. 

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определяются его границы. 

Водоотведение. 

Проектом планируется устройство единой системы водоотведения для хутора Насонтов, согласно которой сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных канализационных коллекторов Ø200÷Ø110мм отводятся  на планируемые блочные канализационные очистные сооружения из водонепроницаемых материалов контейнерного типа фирмы «ЭКОС» производительностью 100м³/сут  полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим рассеянным выпуском в р. Быстрая.

Так как часть жилой зоны х. Насонтов находится в водоохранной зоне реки, при размещении там элементов систем водоотведения проектом планируется:

· безраструбное соединение отводящих трубопроводов;

· люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

· оснащение канализационных насосных станций наземными павильонами, входные двери в которые выполняются металлическими с водонепроницаемым уплотнителем;

· использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

· нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Все индивидуальные жилые дома, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации, расположенные в отдалении от проектируемых сетей канализации согласно проекту оснащаются локальными очистными сооружениями из водонепроницаемых материалов модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО" не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси"зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.
При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).
х. Нижнесеребряковский.

Водоснабжение.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

   Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 15л/с предлагаемый КСК на 250 мест с эстрадой);

- на внутреннее –  2х2,5л/с (предлагаемый КСК на 250 мест с эстрадой).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Предлагается устройство единой системы водоснабжения х. Нижнесеребряковский. В качестве источника водоснабжения приняты артезианские скважины, расположенные к северу от хутора Нижнесеребряковский в долине реки Быстрая в соответствии со стр. 20 «Гидрогеологического заключения о возможных источниках водоснабжения перспективных населенных пунктов (х.х. Насонтов, Нижнесеребряковский) колхоза «Заря» Белокалитвенского района Ростовской обл.» («Ростовколхозпроект», Ростов-на-Дону 1968г.), согласно которой ожидаемый дебит составит 3÷6 м³/час, ожидаемая глубина - 120÷150 м, покрытие - 3÷4 скв. 

Планируется устройство двух рабочих и одной резервной скважин после проведения гидрогеологического обследования местности. Каждая из скважин оборудуется погружным насосом, работающим в автоматическом режиме. По водоводу диаметром 110 мм вода подаётся на площадку водопроводных сооружений, размещаемую на северо-восточной окраине хутора. На площадке предлагается разместить два резервуара чистой воды по 150 м³ каждый и насосную станцию второго подъёма (q=85,0м³/час, Н=25м), которая подаёт воду непосредственно в водопроводную сеть хутора. На площадке также предлагается разместить водонапорную башню с баком ёмкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности. Планируется устройство кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода хутора.

Водопроводная сеть запланирована диаметром 160÷110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001(диаметр 160 мм предлагается для "обвязки" площадки водопроводных сооружений ).

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Предлагается обеспечение наружного пожаротушения юго-западной части хутора от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с.
Для учёта расхода воды планируется устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водомерным узлом планируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трёх поясов в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определяются его границы.
Водоотведение.

Проектное предложение.

Планируется устройство единой системы водоотведения для хутора Нижнесеребряковский, согласно которой сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечных коллекторов отводятся в канализационные насосные станции перекачки, которые подают сточные воды на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью 100м³/сут марки Е-100БПФ ООО«ЭКОС».

Планируемые канализационные очистные сооружения сточных вод предлагается разместить южнее х. Нижнесеребряковский не ближе 200 м от его южной границы. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются в р. Быстрая. Ближайший населённый пункт (х. Усть-Быстрый) расположен в 4 км ниже по течению реки.

Так как значительная часть жилой зоны х. Нижнесеребряковский размещена в водоохранной зоне реки и на территории, расположенной ниже отметки 21.60 Бс, что соответствует максимальному уровню 1% обеспеченности на р.Быстрая у х. Нижнесеребряковский, при размещении там элементов системы водоотведения проектом предусматривается:

· безраструбное соединение отводящих трубопроводов;

· люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

· оснащение канализационной насосной станции наземным павильоном, входная дверь в которую выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

· использование в конструкциях канализационных колодцев и насосной станции водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

· нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".
х.Наумов, х.Ольховик, х. Романов,х.Усть-Быстрый, х.Янов.

Водоснабжение.

Проектное предложение.

Проектом планируется оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения   коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

 Для учёта расхода воды планируется устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г. 

Противопожарные мероприятия.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей емкостью108м³. Резервуары оснащены водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с.

Проектом также рекомендуется устройство  разворотных  площадок для пожарных машин и мотопомп 12х24 на берегах рек и водоёмов.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок  выполнить по месту из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Для внутреннего пожаротушения  рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водоотведение.

Проектное предложение

Для утилизации бытовых сточных вод проектом рекомендуется локальная установка очистных сооружений полной биологической очистки из водонепроницаемых материалов  модельного ряда «ЮБАС», которая:

· обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

· поступающие на установку стоки перерабатывает в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

· и для обслуживания которой не требуется спецтехника или специально обученный персонал;

· обладает малой энергоёмкостью.

Установки прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина (отчет N3/98/04) и в настоящее время признаны наиболее эффективными из всего ряда очистных систем, представленных на российском рынке. 

Достижение 98% очистки и уникальная система обеззараживания дает возможность соответствовать всем Российским требованиям экологического и санитарно-эпидемиологического надзора, и рекомендовать эти установки к применению на всей территории Российской Федерации.

Модельный ряд очистных установок системы «ЮБАС» разработан с учетом индивидуальных особенностей, для различных условий эксплуатации. Наличие в структуре панелей корпуса вспененного пузырькового слоя способствует сохранению внутренней тепловой энергии биомассы. Качество очистки не снижается в зимних российских условиях и зависит от количества обслуживаемых лиц (от 5 до 100).
При использовании установки «ЮБАС» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).
14.2. Теплоснабжение.

х.Богатов, х.Насонтов, ст.Краснодонецкая, х.Нижнесеребряковский

Существующее положение.

В настоящее время в хуторах печное отопление. Топливом является уголь. В х.Богатов, х. Насонтов, ст. Краснодонецкая, х. Нижнесерябряков угольные  котельные  отапливают школы. В х.Богатов дет.сад отапливается печкой на угле. В хуторе Насонтов дет.сад отапливается от школьной котельной.  В ст. Краснодонецкая дет.сад отапливается от угольной котельной.  Планируется газификация Краснодонецкого с.п. При условии газификации все существующие котельные предполагается перевести на газ. 

Основные проектные решения.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

х. Богатов

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой  застройки и общественных зданий и сооружений  будет осуществляться от  автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения школы, располагаемой в 9 квартале и  д/сада, в 11 квартале предлагаем отдельностоящий автономный источник тепла (АИТ №1). Тепловая нагрузка  0,707МВт. 

ст. Краснодонецкая

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой  застройки и общественных зданий и сооружений  будет осуществляться от  автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения гостиницы, располагаемой в 11 квартале,  предлагаем отдельностоящий автономный источник тепла (АИТ №1). от этого же источника предлагается осуществить теплоснабжение 6 квртала в котором планируются  спец. дома для инвалидов. Общая тепловая  нагрузка АИТ №1  0,681МВт. 

Для теплоснабжения  д/сада, располагаемого в 14 квартале,  предлагаем отдельностоящий автономный источник тепла (АИТ №2). Тепловая нагрузка  0,541МВт. 

х.Насонтов.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой  застройки и общественных зданий и сооружений  будет осуществляться от  автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Тепловая нагрузка новых кварталов 2,34МВт.

При условии газификации хутора теплоснабжение существующих зданий общественно деповой застройки предлагается осуществить от  котельной школы, подлежащей реконструкции и переводу с твердого топлива на газовое или от автономных источников тепла у каждого потребителя.

х.Нижнесерябриковский.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой  застройки и общественных зданий и сооружений  будет осуществляться от  автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения  д/сада, располагаемого в 7 квартале,  предлагаем отдельностоящий автономный источник тепла (АИТ №1). Тепловая нагрузка  0,139МВт. 

Потребность в тепле определена  согласно задания  и  СНиП 2.04.07-86*.

Укрупненные показатели теплового потока приняты с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий. 

14.3. Газоснабжение.

Источником газоснабжения проектируемых кварталов в хуторе предлагается перспективный газопровод высокого  давления. 

Теплоснабжение зданий  жилых зданий и  общественно-деловой застройки предусматривается от различных источников тепла на газовом топливе:  от  индивидуальных котлов, от автономных источников теплоснабжения (АИТ) встроенных, пристроенных  и отдельно стоящих, от автоматизированных двухконтурных котлов  со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности  отопительного газового оборудования  свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным. 

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов  и кафе театров и кинотеатров не допускается. 

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Теплоснабжение жилых домов в  проектируемой застройке  предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.
В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

· для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

· для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения. 

В одноквартирных жилых домах могут  применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы,  работающие на газовом топливе,  полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора ( СНиП 31-02-2001).

 Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого помещения общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления. 

Для снижения давления от высокого  до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых  ГРПШ предусматривается от газопровода высокого давления. Количество ГРП (ГРПШ) принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Подключение автономных источников тепла (АИТ), предусматривается от  перспективных и существующих газопроводов   низкого давления. 
Предлагаемая  схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей  низкого давления и является принципиальной предлагаемой  схемой, которая уточняется в процессе рабочего проектирования. 

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения хутора с учетом газификации существующей и проектируемой застройки. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов. 

Сети газопроводов предусматриваются  вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб соответствии со 

СНиП 42-01-2002. Сети низкого давления  предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям. 

Расчет расходов газа

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРП (ГРПШ,ГРУ)  производится расчет расхода газа для нужд населения, общественных и коммунально-бытовых зданий. 

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов установленных в каждом доме (квартире). 

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят  в расчете с коэффициентом  полезного действия (КПД) 93 % с учетом коэффициента одновременности 0,85, для  общественных и  административных зданий при теплоснабжении от отдельно стоящих котельных (АИТ), КПД– 95%,  для котельных, подлежащих реконструкции, -0,90%

Станица Краснодонецкая
Источником газоснабжение хутора предлагается перспективное ответвление газопровода диаметром 110 мм от  газопровода  высокого давления (0,6 МПа) от ГГРП г. Белая Калитва.

 Газоснабжение существующей застройки станицы  предлагается выполнить по проекту ПК «Стройпроект» (г.Белая Калитва, 2008г.).Газоснабжение проектируемых кварталов предусмотрено без учета ранее запроектированных газопроводов и ГРП. Проектируемый газопровод среднего давления для газоснабжения проектируемых кварталов подключить  к  ранее запроектированным сетям среднего давления по проекту газоснабжения станицы Краснодонецкой.

Для пищеприготовления в жилых домах квартала № 6 предлагается  использовать электроплиты, а отопление и горячее водоснабжение -от автономного источника  ( АИТ №1) в квартале №11 

Для газоснабжения предлагается:

-выполнить рабочее проектирование сетей газопроводов и ГРПШ с учетом  расходов газа  на проектируемую застройку.

Хутор Насонтов

Газоснабжение хутора предлагается выполнить от перспективного  ответвления газопровода диаметром 90мм  от газопровода  высокого давления (0,6 МПа) от ГГРП г. Белая Калитва. 
Газоснабжение проектируемых кварталов предусмотрено  с учетом существующей застройки. 

При расчете расходов газа  расчетное количество жителей существующей застройки принято с учетом: частичного переселения из старого жилого фонда,  планируемого количества жителей в проектируемой застройке, планируемого населения  на  хуторе в 2029г. 

Для газоснабжения предлагается:
-предусмотреть  газопроводы высокого  давления 

-предусмотреть установку  двух  ГРПШ  

-выполнить рабочее проектирование сетей газопроводов и ГРПШ с учетом  расходов газа  на проектируемую и существующую  застройку.

Подключение двух ГРПШ предлагается подключить  от проектируемых  газопроводов высокого давления.  Подключение существующей котельной (переведенной на газовое топливо) предусмотреть от перспективных сетей  низкого давления отдельным  ответвлением  от ГРПШ (в квартале №6)  газопровода из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм.
Хутор Богатов
Источником газоснабжение хутора предлагается перспективные ответвления газопровода диаметром 110 мм от  газопровода  высокого давления (0,6 МПа) от ГГРП г. Белая Калитва.

Газоснабжение существующей застройки станицы  предлагается выполнить по проекту ПК «Стройпроект» (г.Белая Калитва,2008г.). Газоснабжение проектируемых кварталов предусмотрено с учетом ранее запроектированных газопроводов и ГРП.  Проектируемые жилые  кварталы №1,2,3 подключаются по отдельному ответвлению от ранее запроектированного ГРПШ высокого давления. К проектируемым газопроводам среднего давления подключаются ГРПШ в квартале №5, автономный источник теплоснабжения (АИТ№1) и  АИТ в квартале № 12.  

Для газоснабжения предлагается:

- выполнить рабочее проектирование сетей газопроводов и ГРПШ с учетом  расходов газа  на  проектируемую застройку.

- предусмотреть увеличение диаметра ранее запроектированного участка  газопровода   по ул. Песчаная в связи с увеличением расхода газа на  проектируемые квартала.

Хутор Нижнесеребряковский

Газоснабжение хутора предлагается выполнить от перспективного  ответвления газопровода диаметром 110мм  от газопровода  высокого давления (0,6 МПа) от ГГРП г. Белая Калитва. 

Газоснабжение проектируемых кварталов предусмотрено  с учетом существующей и жилой общественной застройки в соответствии с исходными данными . 

При расчете расходов газа  расчетное количество жителей существующей застройки принято с учетом: частичного переселения из старого жилого фонда,  планируемого количества жителей в проектируемой застройке, планируемого населения  на  хуторе в 2029г. 

Для газоснабжения предлагается:
-предусмотреть  газопроводы среднего  давления 

-предусмотреть установку  двух  ГРПШ  

-выполнить рабочее проектирование сетей газопроводов и ГРПШ с учетом  расходов газа  на проектируемую и существующую  застройку.

Подключение двух ГРПШ и проектируемого автономного источника тепла в квартале № 5 предлагается подключить  от проектируемых  газопроводов среднего  давления. Автономный источник тепла АИТ №1 подключается от перспективных сетей низкого давления .

14.4. Электроснабжение.

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Короцкого сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94. 

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.   учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения (встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки. отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО,  учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет:

· 0,41кВт/чел без электроплит (табл. 2.4.3 РД);

· 0,5кВт/чел с электроплитами (табл. 2.4.3 РД) . 

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет:

· 2170 кВт.*ч/год  без электроплит (табл. 2.4.4 РД);

· 2750 кВт.*ч/год  с электроплитами (табл. 2.4.4 РД);

при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки:

· 5300 час без электроплит (табл. 2.4.4 РД); 

· 5500 час с электроплитами (табл. 2.4.4 РД). 

Средневзвешенный cosf=0.96.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Нагрузки приведены с учетом кондиционирования.
Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1. Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых КТП. 

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 11,6 км, в том числе:

· ст. Краснодонецкая – 2,2км.

· х. Насонтов – 0,9км.

· х.Нижнесеребряковский – 0,8км.

· х. Богатов – 7,7км.

1. Строительство 23 новых ТП в том числе: 

· ст. Краснодонецкая – 1шт КТП-1х160, 1шт КТП-2х160, 1шт КТП-2х250  и 1шт КТП-2х400кВА.

· х. Насонтов – 1шт КТП-1х63, 1шт КТП-2х160  и 1шт КТП-1х250кВА.

· х.Нижнесеребряковский –1шт КТП-1х100  и 1шт КТП-2х250кВА.

· х. Богатов –  2шт КТП-1х100,  7шт КТП-1х160, 2шт КТП-1х250, 1шт КТП-2х250  и 1шт КТП-2х400кВА.
Существующие ТП используются и в дальнейшем .

2. Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 36,2 км, в том числе:  

· ст. Краснодонецкая – 9,5км.

· х. Насонтов – 1,7км.

· х.Нижнесеребряковский – 3,0км.

· х. Богатов – 22,0км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения. 

Проектируемые потребители в основном 3-й и частично 2-й  (ОД) категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от существующих и проектируемых одно- и двухтрансформаторных  подстанций по воздушным сетям (ВЛИ) 0,4кВ по радиальной схеме.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от разных секций двухтрансформаторных или от двух соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах . Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.
14.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2029 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

· телефонную связь общего пользования;

· мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

· цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

· эфирное радиовещание;

· телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах по Красндонецкому сельскому поселению на расчетный срок составит 2330 номеров.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующих АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

· открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

· развитие сети, работающей по ВОЛС;

· создание  и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

· расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории сельского поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В Краснодонецком сельском поселении доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание
В Краснодонецком сельском поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах. 

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства.
14.6. Инженерная подготовка территории.

Существующее положение.
Станица Краснодонецкая расположена на берегу р. Северский Донец. Летний меженний уровень воды 14,50 м. Максимальный подъём уровня воды до 8,00м. 1% поводку ст. Краснодонецкая не подвержена. Рельеф слегка холмистый с уклоном с северо-востока на юго-запад в сторону реки. Абсолютные отметки от 88,00 до 14,50 м.

Хутор Богатов расположен на берегу р. Северский Донец. Рельеф спокойный. Абсолютные отметки проектируемых участков в пределах 80,00 — 41,20 м. Уклон направлен в сторону реки и частично к балке Крутенькой. Летний меженний уровень воды 14,90 м. Уровень 1% паводка составляет 24,10м. Затоплению подвержены некоторые огороды, находящиеся у реки. Основная территория хутора не затапливается паводковыми водами.

Хутор Насонтов расположен на правом берегу р. Быстрая. Рельеф спокойный, уклон направлен в сторону реки. Абсолютные отметки проектируемых участков в пределах 68,15 - 34,60 м. Грунтовые воды находятся на глубине 2 - 4 м.

Хутор Нижнесеребряковский расположен на левом берегу р. Быстрая. Рельеф территории имеет плавный уклон к реке и расчленяется на две половины неглубоким оврагом, проходящим с востока на запад. Абсолютные отметки проектируемых участок в пределах 59,40 — 28,60 м. Грунтовые  воды располагаются на глубине  8 - 10 м. Отметка 1% паводка 21,60 м.

Хутор Усть-Быстрый расположен в месте слияния р. Северский Донец и р. Быстрая. Абсолютные отметки в пределах 37,00 — 16,00 м. Уклон направлен с севера на юг в сторону рек.

На территории поселения климат умеренно жаркий, с недостаточным увлажнением. Почвы преимущественно южные черноземы. Грунты представлены лесовидными глинами и суглинками. Глубина промерзания 30 — 45 см.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

1. Организация рельефа

2. Организация и очистка поверхностного стока

1. Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства. Существующий рельеф в основном сохраняется.

2. Организация и очистка поверхностного стока

В ст. Краснодонецкая, х. Нижнесеребряковский, х. Насонтов, х. Богатов, х. Усть-Быстрый отвод дождевых и талых вод планируется осуществить с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы, прокладываемые вдоль основных улиц. В местах пересечения канав с проезжими частями улиц необходимо устройство водопропускных труб. По канавам сток направляется на очистку в пруды-отстойники. После очистки осуществляются выпуски в близлежащие водные объекты. В ст. Краснодонецкая выпуск с двух восточных прудов в ручей балки Соколовской, с двух других прудов в р. Сев. Донец. В х. Нижнесеребряковский с трех прудов выпуск в р. Быстрая, с восточного пруда в ручей, впадающий в реку. В х. Насонтов с двух прудов выпуск в р. Быстрая, с западного пруда в ручей балки Крутинской, впадающий в реку. В х. Богатов с трех прудов выпуск в р. Сев. Донец, с одного пруда в балочный ручей.  В х. Усть-Быстрый выпуск в р. Быстрая.

Местоположение проектируемых объектов и сетей отражено на листах "Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий" ( ст. Краснодонецкая, х. Нижнесеребряковский, х. Насонтов, х. Богатов) и "Схема генерального плана населенного пункта" (х. Усть-Быстрый).

Ведомость объемов работ ст. Краснодонецкая

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7 м)
	м/м3
	9230/7200

	2.
	Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м
	шт
	24

	3.
	Устройство прудов-отстойников
	шт
	4


Ведомость объемов работ х. Нижнесеребряковский

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7 м)
	м/м3
	4650/3630

	2.
	Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м
	шт
	8

	3.
	Устройство прудов-отстойников
	шт
	3


Ведомость объемов работ х. Насонтов

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7 м)
	м/м3
	3860/3010

	2.
	Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м
	шт
	13

	3.
	Устройство прудов-отстойников
	шт
	3


Ведомость объемов работ х. Богатов

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7 м)
	м/м3
	10960/8550

	2.
	Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м
	шт
	10

	3.
	Устройство прудов-отстойников
	шт
	4


Ведомость объемов работ х. Усть-Быстрый

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7 м)
	м/м3
	2000/1560

	2.
	Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м
	шт
	3

	3.
	Устройство прудов-отстойников
	шт
	1


15. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории Муниципального образования «Краснодонецкое сельское поселение».

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3)провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4)разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

16. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Краснодонецкого сельского поселения:

· утверждение плана реализации генерального плана;

· утверждение правил землепользования и застройки;

· подготовка документации по планировке территории;

· подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

· разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения  сельского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

17. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

17.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

· совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

· установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

· организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

· совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

· реконструкция котельных, работающих на угле на газ

· создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

· организация придорожных зеленых полос от магистралей 

· строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

· повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

· внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

· контроль качества используемых нефтепродуктов

· строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

· перевод автотранспорта на газовое топливо.

17.2.Мероприятия по охране водных ресурсов.
· развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

· разработка и изготовление установок доочистки вод

· внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

· проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений 

· предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

· проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

· ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

· усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в городскую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больницы и ветпункта, стоки от больницы перед поступлением в городскую сеть очищаются на дезинфекторах.

· озеленение береговой линии

· организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

· соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

17.3.Мероприятия по охране почвенного покрова.
· проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

· проведение мероприятий по восстановлению почв
· организация зеленых полос, разделяющих городские котельные и жилую застройку

17.4.Мероприятия по санитарной очистке территории.
1.Проектирование и строительство на расчетный срок нового полигона ТБО. 

2.Проектирование и строительство на расчетный срок безотходного мусороперерабатывающего завода мощностью более 40 тыс.т. отходов в год. На данный завод будут вывозиться ТБО Белокалитвинского городского поселения, Коксовского сельского поселения, Богураевского сельского поселения (кроме хутора Чапаев), а так же в перспективе Краснодонецкого и Нижнепоповского сельских поселений.

3.Рекультивация территории существующих несанкционированных свалок ТБО.

4.Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

5. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

6. Обеспечить объект здравоохранения установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

7. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

8. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Краснодонецкое сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

· выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

· организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

· обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

· заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

9. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.
17.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

· использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

· архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

· организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

· строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

· строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

· шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

· устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

· строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

· контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

· проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства. 

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

· организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

· организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ 

· замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Краснодонецком сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Краснодонецкого сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

· обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

· организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

· распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

18.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

18.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

· осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС, 

· проводить работу по совершенствованию анализа риска, 

· осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в сельском поселении необходимо:

· осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо: 

· вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

· проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области. 

· внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям. 

· использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

· сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

· создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

· организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

· освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

· совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

· повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

18.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.

Обеспечить выполнение федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику массовых инфекционных заболеваний людей.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением сельского поселения врачебными кадрами (инфекционистами, эпидемиологами, врачами-микробиологами).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить выполнение основных федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов в сельском поселении.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением МО врачебными кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить более широкое использование всех форм и методов массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

В интересах медицинской службы на объектах экономики сформировать санитарные дружины.

18.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в полном объеме: 

· диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз;

· профилактические прививки против сибирской язвы крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Улучшить ассортимент применяемых пестицидов в сторону увеличения количества наиболее эффективных и современных препаратов для обработки против сорняков сельхозугодий.

Выполнить объем работ по предупреждению болезней леса:

· лесопатологическое обследование;

· очистка леса от захламленности; 

· санитарные рубки.

Проводить работу по приведению в надлежащее состояние скотомогильников и биотермических ям в соответствии с вышеуказанными требованиями ветеринарно-санитарных правил.

18.4. Меры противодействия терроризму.

Обеспечить совместными действиями условия безопасной эксплуатации и функционирования потенциально опасных объектов и систем жизнеобеспечения, защиту населения и территории от техногенных и радиационных поражающих факторов в условиях имеющих место террористических угроз и их проявлений.

Для снижения риска и смягчения последствий террористических диверсионных актов необходимо:

· определить наиболее уязвимые объекты, для которых следует разработать и осуществить дополнительные мероприятия;

· заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные варианты;

· обеспечить органы управления современной базой данных. Наличие специальных сведений, расчетов и программ - необходимое условие для своевременного обнаружения и определения характера поражения АХОВ;

· тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий ЧС, связанных с актами химического и биологического терроризма;

· наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, включая силы СНЛК, медицины катастроф, правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации ЧС;

· отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при применении террористами химического или биологического оружия.

Нельзя забывать о таком важном деле, как обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасности и проведения при очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов (ВОП).

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения должна быть направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь.

Информирование населения осуществлять путем: 

· проведения совещаний с руководителями администраций поселков, районов, предприятий и организаций, 

· выступлений по радио, телевидению, в печати; 

· проведения бесед и информаций; 

· издания специальных плакатов, литературы, памяток; 

· демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении ВОП; 

· оформления фотостендов, 

· проведения индивидуальных бесед; информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д.

Террористический и диверсионный акт может быть совершен на любом объекте, следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему безопасности. Могут быть совершенно разные структуры защиты объектов, однако все сети должны иметь следующие характерные элементы: внешнюю безопасность, внутреннюю безопасность, превентивную защиту от террористов.

18.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.

В качестве основных средств инженерной защиты территории предусмотреть:

· обвалование отдельных участков,

· берегоукрепительные работы,

· устройство дамб и других сооружений по регулированию и отводу поверхностного стока вод,

· очистку заиленных участков рек.

Проводить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних дождевых паводков.

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту поселка и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

18.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассматривать совершенствование системы страхования и страхового воспитания граждан, как одну из мер гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций, которая позволяет частично разгрузить областной и местные бюджеты от расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Основным направлением деятельности по вопросам развития системы страховой защиты населения от чрезвычайных ситуаций является:

· усиление контроля за проведением обязательного страхования (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов в случае причинения вреда третьим лицам в результате аварий).

18.7. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне.

Инженерно–технические мероприятия предусматривают согласно:

1. СНиП 2.01.51-90.

2. СНиП 11-107-98 (п.5);

3. «Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании ИТМ ГО в проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов».

3. Руководство по составлению раздела ИТМ ГО, в проектах генеральных планов, проектах планировки и застройки населенных пунктов.

4. СП 11-112-2001.

5. СНиП 11-11-77*.

6. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7. ГОСТ Р22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения».

Число жителей Краснодонецкого сельского поселения на расчетный срок - 5974 человек:

	· ст-ца Краснодонецкая
	- 1700 чел.

	· х.Богатов
	- 2608 чел.

	· п. Красноводский 
	- 4 чел.

	· х.Насонтов
	- 530 чел.

	· х.Наумов  
	- 74 чел.

	· х.Нижнесеребряковский
	- 625 чел.

	· х.Ольховчик 
	- 3 чел.

	· х.Романов
	- 100 чел.

	· х.Усть-Быстрый
	- 300 чел.

	· х.Янов  
	- 30 чел.


Расселение дополнительного населения в особый период не предусматривается. 

Число укрываемых: на расчетный срок:

	· ст-ца Краснодонецкая
	– 1700х0,85=1445 чел.

	· х.Богатов
	– 2608х0,85=2217 чел.

	· п. Красноводский 
	– 4х0,85=4 чел.

	· х.Насонтов
	– 530х0,85= 451 чел.

	· х.Наумов  
	– 74х0,85= 63 чел.

	· х.Нижнесеребряковский
	– 625х0,85= 532 чел.

	· х.Ольховчик 
	– 3х0,85= 3 чел.

	· х.Романов
	– 100х0,85= 85 чел.

	· х.Усть-Быстрый
	– 300х0,85= 255 чел.

	· х.Янов  
	– 30х0,85= 26 чел.


(коэффициент 0,85 принят согласно нормативным документам).

Площадь на одного укрываемого 0,5 м2, площадь для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, всего 0,57м2 на одного укрываемого.

Потребная мощность ПРУ:

	· ст-ца Краснодонецкая
	– 0,57х1445=823,6 м2

	· х.Богатов
	– 0,57х2217=1263,7 м2

	· п. Красноводский 
	– 0,57х4=2,3 м2

	· х.Насонтов
	– 0,57х451=257,1 м2

	· х.Наумов  
	– 0,57х63=35,9 м2

	· х.Нижнесеребряковский
	– 0,57х532=303,2 м2

	· х.Ольховчик 
	– 0,57х3=2 м2

	· х.Романов
	– 0,57х85=48,5 м2

	· х.Усть-Быстрый
	– 0,57х255=145,4 м2

	· х.Янов  
	– 0,57х26=14,8 м2


Необходимые площади для укрытия предусматриваются в существующих и вновь проектируемых зданиях.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

· Устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7м от отметки пола.

· Заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с механическим побуждением (здания школ, КСЦ).

Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь по условиям эксплуатации зданий в мирное время.
Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Краснодонецкого сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Градостроительная стратегия направлена на формирование Краснодонецкого сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического центра Белокалитвенского района.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Краснодонецкого сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Краснодонецкого сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.
[image: image6.png]


8
Великий Новгород

2011 год

[image: image5.png][image: image6.png]